Если для 5.7L V8 HEMI MDS VVT eTorque цель — ездить долго, спокойно и без сюрпризов, то интервалы лучше ставить короче заводских. У этого мотора главное — не тянуть с маслом.

Мой практичный вариант:

Моторное масло и фильтр

- каждые 7 000–8 000 км или раз в 6 месяцев

- если много города, холостых, жары, пыли, коротких поездок, буксировки — лучше 5 000–6 000 км

- масло: 0W-20, допуск Chrysler MS-6395, хороший фильтр без экономии

Для HEMI это ключевой пункт, потому что свежесть масла сильно влияет на:

- работу MDS

- ресурс гидрокомпенсаторов

- состояние распредвала

- чистоту масляных каналов

Воздушный фильтр двигателя

- проверка на каждом ТО

- замена обычно 15 000–20 000 км

- в пыли — раньше

Салонный фильтр

- 10 000–15 000 км или раз в год

Свечи

- лучше не ждать предела

- менять примерно 80 000 км

- если хочешь совсем профилактически — 60 000–70 000 км

- напомню, их 16 штук

Охлаждающая жидкость

- первая замена не позже 5 лет или 100 000–120 000 км

- дальше я бы делал каждые 3–4 года

- плюс периодически мыть радиаторы снаружи

АКПП 8HP

- если нужна долгая жизнь коробки, менять масло и поддон-фильтр каждые 60 000–80 000 км

- если тяжёлый режим, буксировка, жара — ближе к 60 000 км

Раздатка и мосты

- каждые 40 000–60 000 км

- при буксировке, бездорожье или больших нагрузках — ближе к нижней границе

Тормозная жидкость

- каждые 2 года

Ремень навесного / привод eTorque

- осмотр на каждом ТО

- внимательно после 50 000–60 000 км

- замена по состоянию, без ожидания трещин “до победного”

Система eTorque

- на каждом ТО проверять:

  - состояние ремня

  - натяжитель

  - отсутствие посторонних шумов

  - герметичность и состояние контуров охлаждения узлов системы

PCV / вентиляция картера

- проверка примерно каждые 30 000–40 000 км

Дроссель и впуск

- профилактический осмотр/чистка по состоянию, обычно 40 000–50 000 км

Если совсем коротко, то идеальный “долгоиграющий” график такой:

- масло: 5–8 тыс. км

- АКПП: 60–80 тыс. км

- мосты/раздатка: 40–60 тыс. км

- свечи: 60–80 тыс. км

- антифриз: 3–5 лет

- тормозная жидкость: 2 года

Если хочешь, я могу следующим сообщением сделать тебе готовую таблицу ТО до 200 000 км именно для RAM 1500 5.7 eTorque — в удобном виде: что делать на 10, 20, 40, 60, 80 тыс. км.

Ниже удобная таблица ТО для RAM 1500 5.7 HEMI eTorque с прицелом на долгий ресурс.

| Пробег / срок | Что делать |
| --- | --- |
| Каждые 5 000–8 000 км или 6–12 мес | Замена моторного масла и масляного фильтра |
| Каждые 10 000 км | Общий осмотр: подвеска, тормоза, пыльники, течи, ремни, уровни жидкостей |
| Каждые 15 000–20 000 км | Проверка/замена воздушного фильтра двигателя по состоянию |
| Каждые 20 000 км | Проверка салонного фильтра, чистка тормозных механизмов, осмотр аккумулятора 12V |
| Каждые 30 000–40 000 км | Проверка PCV, осмотр/чистка дросселя и впуска по состоянию |
| Каждые 40 000–60 000 км | Замена масла в раздатке и мостах |
| 50 000–60 000 км | Тщательный осмотр ремня навесного/eTorque, натяжителя и роликов |
| 60 000–80 000 км | Замена свечей зажигания |
| 60 000–80 000 км | Замена масла в АКПП и поддона/фильтра |
| Каждые 2 года | Замена тормозной жидкости |
| Каждые 3–5 лет | Замена антифриза |
| На каждом ТО | Проверка системы eTorque: ремень, натяжение, шумы, состояние охлаждения узлов |

Практичный график по этапам

| Пробег | Перечень работ |
| --- | --- |
| 10 000 км | Масло + фильтр, общий осмотр |
| 20 000 км | Масло + фильтр, воздушный/салонный фильтр по состоянию, тормоза, жидкости |
| 40 000 км | Масло + фильтр, раздатка, мосты, PCV, осмотр впуска |
| 60 000 км | Масло + фильтр, АКПП, свечи, ремень и ролики, проверка eTorque |
| 80 000 км | Масло + фильтр, контроль свечей/АКПП по истории обслуживания, осмотр подвески и тормозов |
| 100 000 км | Масло + фильтр, раздатка, мосты, антифриз по сроку, расширенный осмотр |
| 120 000 км | Масло + фильтр, АКПП, свечи при необходимости, проверка впуска и PCV |
| 160 000 км | Масло + фильтр, раздатка, мосты, тормозная жидкость, тщательный осмотр eTorque |
| 200 000 км | Большое ТО: масло, АКПП, мосты/раздатка по интервалу, свечи, антифриз, полная диагностика |